تكليف سري اول طراحي شبكههاي آبرساني

1- اجزاي متوسط مصرف سرانه شهري كه داراي آب و هواي گرم و خشك بياباني بوده و جمعيت آن 200000 نفر ميباشد مطابق جدول زير است:

| نوع مصرف | متوسط مصرف سرانه، ليتر به ازاء هر نفر در روز |
| --- | --- |
| خانگي تجاري و صنعتي عمومي تلفات و نشت | 320 160 30 90 |

مطلوب است (1) متوسط مصرف روزانه شهر، (2) حداكثر مصرف روزانه شهر و (3) حداكثر مصرف ساعتي شهر

- جمعيت شهري در 6 دوره متوالي بشرح جدول زير سرشماري شده است:

الف- نمودار تغييرات جمعيت اين شهر را نسبت به زمان ترسيم نماييد (بهترين نمودار).

ب- جمعيت اين شهر را با استفاده از روشهاي رشد حسابي، رشد لگاريتمي، ربح مركب، رشد با كاهش ضريب رشد براي سالهاي 1350 تا 1400 محاسبه و پيش بيني نماييد (دوره‌هاي 10 ساله). نتايج به دست آمده را براي هر كدام از روشها روي محورهاي مختصات (بند الف) منتقل نموده و ضمن مقايسه منحني‌ها در مورد روش‌هاي استفاده شده در پيش بيني جمعيت اين شهر بحث نماييد. جمعيت اشباع شهر را 000/320 نفر فرض نماييد.

| سال | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعيت | 35000 | 59000 | 79000 | 96000 | 121000 | 136000 | 154000 |

- جمعيت شهري در سه نوبت سرشماري به شرح زير بوده است. جمعيت اين شهر را در 30 سال آينده به روش رشد حسابي و ربح مركب پيش بيني نماييد. اگر متوسط مصرف سرانه هر نفر در پايان دوره طرح 200 ليتر و ضريب صرف حداكثر روزانه 5/1 و ضريب حداكثر مصرف ساعتي 4/1 باشد حجم ذخيره اضطراري مخزن تأمين آب را براي سال 1405 تعيين نماييد (با فرض ذخيره 50% حداكثر مصرف روزانه). همچنين دبي شبكه آبرساني را بر حسب ليتر در ثانيه تعيين نماييد.

| سال | 1355 | 1365 | 1375 |
| --- | --- | --- | --- |
| جمعيت | 68000 | 75000 | 93600 |