مسائل سري دهم مكانيك سيالات

D

V

d

ΔP

۱- سیالی با چگالی ρ و سرعت V در لولهای با قطر D جریان دارد. اگر روزنهای با قطر d درون این لوله مستقر شده باشد و افت فشار به صورت ΔP=f(D,d,ρ,V) فرض شود، با استفاده از آنالیز ابعادی مجموعه پارامترهای بدون بعد را به دست آورید.

h

θ

۲- برای اندازهگیری شدت جریان (Q) در یک کانال، میتوان از یک صفحه با سطح مقطع مثلثی مطابق شکل روبهرو استفاده نمود. اگر Q=f(h,g,θ) و g شتاب ثقل باشد، گروه پارامترهای بدون بعد را برای این سازه تعیین نمایید.

R

θ

ω

۳- گشتاور لازم جهت دوران مخروط شکل روبهرو به پارامترهای شعاع (R)، سرعت زاویهای (ω)، لزجت دینامیکی (μ) و زاویه مخروط (θ) وابسته میباشد. این رابطه را به صورت بدون بعد بازنویسی کنید.

۴- عد استوکس (St) یکی از اعداد بدون بعد در مطالعات دینامیک ذرات است. این عدد تابعی از ۵ پارامتر شتاب ثقل (g)، لزجت دینامیکی (μ)، چگالی (ρ)، سرعت ذره (U) و قطر آن (D) میباشد. اگر St با توان اول g رابطه معکوس و با توان اول μ رابطه مستقیم داشته باشد، این عدد را به دست آورید.