مسائل سري یازدهم مكانيك سيالات

Q

۱- مدل سدی با مقیاس 150 برای پیشبینی شرایط یک سد واقعی ساخته شده است. اگر دبی طراحی سرریز سد برابر ١٥٠٠٠ مترمکعب بر ثانیه باشد، چه میزان دبی در آزمایشات نمونه آزمایشگاهی باید اعمال گردد؟ اگر سرعت جریان در مدل برابر ٢ متر بر ثانیه باشد، سرعت در نمونه اصلی چقدر خواهد بود؟

۲- روغنی در دمای ۶٠ درجه فارنهایت توسط خط لولهای با قطر ۳ فوت و دبی ۱۴ فوت مکعب بر ثانیه پمپاژ میشود. اگر مدل آزمایشگاهی این سیستم با لولهای به قطر۳ اینچ و سیال آب در همان دما طراحی شود، سرعت مورد نیاز در مدل آزمایشگاهی را برای برقراری تشابه رینولدز به دست آورید.

νwater=1.21×10−5ft2sνoil=4.5×10−3ft2s

۳- آب در دمای ۲٠ درجه سانتیگراد با سرعت ۳ متر بر ثانیه در یک لوله صاف با قطر ۲٠ سانتیمتر جریان دارد. برای برقراری تشابه دینامیکی، سرعت هوا در دمای ۳٠ درجه سانتیگراد را در شرایط استاندارد برای یک لوله صاف به قطر ۱٠ سانتیمتر محاسبه نمایید.

νwater=1×10−6m2sνair=1.5×10−5m2s

۴- اگر مدل آزمایشگاهی کانال بازی با مقیاس S داری جریانی با سرعت V باشد، سرعت در کانال اصلی چقدر خواهد بود؟ مقیاس نیرو را برای این کانال محاسبه کنید (S<1).