مسائل سری دوازدهم هيدروليک

شبكه شاخه‌اي شكل زير را طراحي كنيد.

EL.167 m

O

A

B

C

D

E

F

G

| قطعه لوله | طول لوله (m) | دبي مورد نياز در هر لوله( l/s) | رقوم انتهايي لوله (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| OA | 1000 | ___ | 103 |
| AB | 1000 | 6.25 | 102 |
| BC | 1200 | 8.33 | 100.5 |
| BD | 1500 | 9.72 | 103 |
| DF | 2000 | 13.89 | 105 |
| FG | 1000 | 5.56 | 107 |
| DE | 1500 | 22.22 | 102 |

- حداقل فشار مورد نياز براي كليه نقاط 30 متر است.

- ضريب هيزن ويليامز براي كليه لوله‌ها 100 در نظر گرفته شود.