مسائل سري دوازدهم مكانيك سيالات

Q

ΔP

۱- آب از داخل یک لوله افقی به قطر ۸ اینچ، طول ۵٠٠ فوت و دبی ۵ فوت مکعب بر ثانیه جریان دارد. اگر اختلاف فشار در دو سر لوله برابر ۹٠ فوت باشد، ضریب اصطکاک (f) این لوله را به دست آورید.

205 kPa

(فشار نسبی)

12 m

50 m

K2=1

2

K1=0.5

1

۲- لولهای با قطر ۶٠ میلیمتر و طول ۵٠ متر، مطابق شکل، در بین دو مخزن حاوی سیالی با چگالی ۹۱۷ کیلوگرم بر مترمکعب و لزجت Pa.s ۲۹/٠ مستقر شده است. با فرض جریان آرام، دبی عبوری از این لوله را به دست آورید.

۳- مطابق شکل روبهرو، از لولهای با قطر ٥/٩ اینچ و طول ۱٠٠٠ فوت برای اتصال دو مخزن آب استفاده شده است. اگر اختلاف ارتفاع بین سطوح آب در مخازن برابر ۱۱٠ فوت باشد، دبی عبوری از این لوله را محاسبه نمایید. (f = 0.06)

Q

200 ft

1

2

پمپ

۴- توان پمپ آب روبهرو چقدر باشد تا اختلاف فشار بین دو نقطه ۱ و ۲ برابر صفر گردد. قطر لوله برابر ۱ اینچ، دبی لوله ٠۶/٠ فوت مکعب بر ثانیه و ضریب اصطکاک برابر ٠۱۹/٠ فرض شود.