مسائل سری چهاردهم هيدروليک

- آب با دبی s/3m5 و عمق 5/1 متر در يک کانال مستطيلی به عرض 5/2 متر جاری است. ضريب تصحيح انرژی جنبشی محاسبه و برابر 2/1 به دست آمده است. انرژی مخصوص جريان را به دست آوريد. اگر برای عمق متناوب اين عمق 1= α باشد عمق متناوب را تعيين نمائيد.

- اگر در جريان آب در يک کانال مستطيلی Fr1 و Fr2 اعداد فرود جريان متعلق به دو عمق متناوب باشند رابطه زير را بدست آوريد.

Fr2Fr123=2+Fr222+Fr12

- اگر y1 و y2 دو عمق متناوب در يک کانال مستطيلی باشند رابطه زير را بدست آوريد :

2y12y22(y1+y2)=yc3

و همچنين نشان دهيد که انرژی مخصوص برابر است با:

E=y12+y1y2+y22(y1+y2)

- ماکزيمم دبی جريان از يک کانال مستطيلی به عرض 5/2 متر را با انرژی مخصوص معادل 0/2 متر بدست آوريد.

- در يک کانال دايروی به قطر 5/1 متر عمق بحرانی در انرژی مخصوصی معادل 8/1 متر پيش میآيد. مقدار yc را بدست آوريد.

- يک کانال دارای مقطع هندسی نامنظم مطابق شکل میباشد. برای دبی s/3m50 عمق بحرانی در اين کانال چقدر است؟

XL

XR

y

| XR (m) | XL (m) | y (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 1/1 2 3/3 5/5 2/8 | 0 5/1 6/2 25/3 6/3 85/3 | 0 1 2 3 4 5 |