تكليف سري دوم طراحي شبكههاي آبرساني

- مصرف ساعتي شهري مطابق جدول زير است. حجم ذخيره متعادل‌سازي را در حالت پمپاژ 24 ساعته با استفاده از روش‌هاي مختلف تعيين كنيد.

| # زمان | مصرف L/min | زمان | مصرف L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 تا 1 | 1900 | 12 تا 13 | 6470 |
| 1 تا 2 | 1875 | 13 تا 14 | 6460 |
| 2 تا 3 | 1840 | 14 تا 15 | 6440 |
| 3 تا 4 | 1795 | 15 تا 16 | 6520 |
| 4 تا 5 | 1810 | 16 تا 17 | 6710 |
| 5 تا 6 | 1920 | 17 تا 18 | 7115 |
| 6 تا 7 | 3220 | 18 تا 19 | 9010 |
| 7 تا 8 | 5000 | 19 تا 20 | 8720 |
| 8 تا 9 | 5550 | 20 تا 21 | 5320 |
| 9 تا 10 | 6020 | 21 تا 22 | 2220 |
| 10 تا 11 | 6220 | 22 تا 23 | 2110 |
| 11 تا 12 | 6320 | 23 تا 24 | 2000 |

- مسئله 1 را در حالت پمپاژ 12 ساعته مخزن وقتي كه پمپاژ در بين ساعات:

الف : صفر تا 12

ب : 6 تا 18

ج : 12 تا 24

انجام گيرد، حل كنيد (فقط با روش هيدروگراف). جواب‌هاي سه حالت اين مسئله و جواب مسئله 1 را با يكديگر مقايسه و نتيجه‌گيري كنيد.