تكليف سري چهارم هيدروليك انهار

1- كانال نشان داده شده در شكل با پوشش آسفالت ( 016/.=n  ) داراي شيب طولي 17../. ميباشد و دبي s/ 3 m50 را انتقال ميدهد. عمق نرمال را در اين كانال  محاسبه نمائيد.

O10

O10

yo

m10

2- يك كانال مثلثي داراي زاويه رأس o60 ميباشد و دبي s/ 3 m 28/. را با شيب 4.../. و ضريب زبري مانينگ 149./. منتقل ميكند. موارد زير را محاسبه نمائيد:

الف) عمق نرمال جريان

ب) عمق بحراني

ج) بررسي نمائيد كه آيا شيب كانال تند و يا ملايم ميباشد.

- در نظر است كه يك كانال جمعآوري فاضلاب بتني (15./. = n ) دبي s/ 3 m2 را در عمقي معادل 9/. قطر (do9/.) منتقل كند. اگر شيب طولي كانال 2.../. باشد قطر كانال را محاسبه نمائيد.

4-  در نظر است كه يك كانال ذوزنقهاي در يك مسير آبرفتي طراحي گردد و دبي s/ 3 m5/34 را به صورت يكنواخت منتقل نمايد. اگر عرض كف كانال m 9 و شيب كنارههاي كانال H2 : V1 انتخاب گردد و به دليل فرسايش احتمالي قرار باشد كه سرعت ماكزيمم از m/s 5/1 تجاوز نكند حداكثر شيب مجاز كانال را پيشنهاد نمائيد و تنش برشي را نيز در اينحالت محاسبه نمائيد. منحني دانهبندي مصالح كف نشان ميدهد كه d50 مصالح برابر mm 40 ميباشد.