تكليف سري چهارم طراحي شبكههاي آبرساني

شبكه شاخه‌اي شكل زير را طراحي كنيد.

EL.167 m

O

A

B

C

D

E

F

G

| قطعه لوله | طول لوله (m) | جمعيت تغذيه شونده (نفر) | رقوم انتهايي لوله (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| OA | 1000 | ___ | 103 |
| AB | 1000 | 900 | 102 |
| BC | 1200 | 1200 | 100.5 |
| BD | 1500 | 1400 | 103 |
| DF | 2000 | 2000 | 105 |
| FG | 1000 | 800 | 107 |
| DE | 1500 | 3200 | 102 |

- ميزان مصرف سرانه Qaved=200Lday−person

- ماكزيمم مصرف ساعتي 3 برابر متوسط مصرف روزانه است

- حداقل فشار مورد نياز براي كليه نقاط 30 متر است.

- ضريب هيزن ويليامز براي كليه لوله‌ها 100 در نظر گرفته شود.

- سرعت اقتصادي آب در داخل لوله‌ها را 9/0 تا 1/1 متر در ثانيه در نظر بگيريد.

- منطقه با تراكم جمعيت متوسط محسوب شده و خطر آتش‌سوزي در آن نسبتاً زياد است.

- كنترل فشار باقيمانده در مواقع آتش سوزي را نيز انجام دهيد.