مسائل سري ششم مكانيك سيالات

a

b

y

١- يک بلوک چوبي با سطح مقطع مستطيلي به اضلاع a ، b ، c و با چگالي نسبي S در سطح آب شناور است. مطلوب است محاسبه نسبت b/a براي داشتن تعادل پايدار.

y

٢- استوانهاي با قطر ۳ متر، طول ۴ متر و با وزن ۱۵٠ کيلو نيوتن روي سطح آب شناور ميباشد. آيا اين استوانه پايدار است؟

y

3

26.7 m

4

٣- يک شناور داراي ابعاد ۱٠ × ۲۶/۷ × ۳ متر و وزن ۴۴۵٠ کيلو نيوتن ميباشد. در زماني که مرکز ثقل اين شناور ۴ متر بالاتر از کف آن قرار گرفته باشد، آيا اين شناور حول بلندترين محورش پايدار خواهد بود؟

L

l

α

R

٤- يک مخروط به وزن مخصوص ۶/۹ کيلو نيوتن بر مترمکعب، در روغني به وزن مخصوص ۹/۳ کيلو نيوتن بر مترمکعب شناور است. حداقل زاويه رأس مخروط چقدر باشد تا در روغن شناور بماند؟ (راهنمائی: فاصله مرکز ثقل مخروط از رأس آن برابر 34L میباشد.)